附件2

广东省快速清洁生产审核技术指引（试行）

快速清洁生产审核是指针对企业所进行的短期而有效的清洁生产审核，具有较强的时效性和针对性，即充分依靠企业内部技术力量，借助外部技术力量的快速审核方法和程序，在较短的时间内以尽可能少的投入对企业的生产现状和浪费（污染）状况及原因进行诊断，从而产生最佳的解决方案，使企业快速取得较为明显的节能减排效益。

本指引规定了快速清洁生产审核的技术要点，适用于指导生产工艺简单、对环境影响小的企业开展快速清洁生产审核。

一、审核准备

企业建立快速清洁生产审核小组，制定审核计划，开展宣传培训等。

二、现状调研及问题分析

审核小组依托内部力量或在外部技术力量（专家、技术服务机构）的指导下，从产品、原辅材料、生产工艺（服务）过程、设备设施、能源利用、水资源利用、污染防治和废弃物综合利用、人员和管理等8个方面进行现状调研（调研清单可参照但不局限于附录），结合现状调研的结果和企业的实际情况，有侧重的选择以下8个方面中的1~2方面进行进一步的考察、分析，找出存在的问题，提出本轮清洁生产拟解决的1~2个主要问题，设置本轮快速清洁生产审核目标，并提出相应改善建议（即清洁生产方案）。

- 1.产品

（1）收集近年产品品质数据（如一次性合格率），分析不合格的原因，提出相应的改善建议。

（2）摸查了解产品基本性能、节能环保性能、内外包装、使用、弃置等方面，评估产品性能提高、配方优化、包装节约或替代、包装材料利用或环境降解等方面的潜力，提出相应的改善建议。

（3）在产品储存、运输方面，对库存合理性、库存过程损耗、仓库管理、产品搬运与装车效率、运输包装消耗、物流线路合理性、物流过程能源消耗、运输自动化等方面进行评估，提出相应的改善建议。

- 2.原辅材料

（1）收集近三年原辅材料相关数据（如原辅材料名称、成分、有毒有害化学品理化性能、消耗量等），分析有毒有害原辅材料减用或替代的可行性；核算原辅材料单耗、利用率等指标，与行业标准及消耗限额对标比较，评估原辅材料投入量或配比、消耗量与产品产量和污染物产生量之间的关系、每月（周）单耗变化规律等合理性，提出相应的改善建议。

（2）调研原辅材料的采购、运输、储存、管理、使用情况，评估原辅材料包装规格、节能环保性、物流和输送过程能源消耗和原料自身损耗情况、残留物或不合格品重复利用情况、原辅材料包装物产生和处理处置情况、贮存管理及使用方式合理性等方面的改进潜力，提出相应的改善建议。

（3）核查原辅材料供应商筛选机制，评估对供应商附加环保节能要求、完善供应商管理的可行性，提出相应的改善建议。

- 3.生产工艺（服务）过程

（1）考察各个车间（部门）、工序（流程）的现场操作情况，重点考察易引起生产波动以及能耗、物耗、水耗相对较高的环节，分析生产工艺水平和布局、生产工艺过程控制（参数、方式）等方面存在的问题，评估改善生产布局（如减短无效传输线路或冗余工序等）、引进先进技术工艺、实施生产工艺改进（如减少工艺步骤、改变工艺方式等）、提高工艺稳定性、提升生产效率（服务质量）、完善现场管控等方面的潜力，提出相应的改善建议。

（2）分析生产过程中各种物料使用的合理性，评估生产工艺过程中原辅材料、能源、水资源利用以及过程控制参数（如温度、压力、流速、浓度、停留时间等）等方面改善的可能性，提出相应的改善建议。

- 4.设备设施

（1）考察主要生产设备及辅助设施的使用情况，包括设备的型号规格及主要参数、用能类型、已采取的节能措施等，重点查明陈旧设备、高能耗设备（如功率容量大的设备）及多发故障设备的运行及维护情况；从自动化、智能化、信息化、高效性、低能耗性等角度分析现有设备设施所处的水平；评估设备升级改造、节能、导入智能设备、提高主体设备和公用设施匹配性、完善设备设施维护管理等方面的潜力，提出相应的改善建议。

（2）测试主要耗能设备的能源效率，对照能效标准评价设备的能效等级，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》、《节能机电设备（产品）推荐目录》、《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》、《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》及同行业先进水平，评估淘汰落后设备、电机能效提升、使用推荐名录中的工艺设备（产品）等方面的潜力，提出相应的改善建议。

- 5.能源利用

（1）收集近三年能源消耗数据，核算单位产品能耗和能源利用效率，与行业标准及消耗限额等进行对标分析，评估清洁能源替代、可再生能源使用、供/用能系统能源消耗合理性等方面的潜力，提出相应的改善建议。

（2）考察能源计量器具配置情况、能源管理制度建设及执行状况、能耗限额达标情况、已采取的节能措施和落实情况等，评估完善能源管理、增设计量配置、合理用能等方面的潜力，提出相应的改善建议。

- 6.水资源利用

（1）收集近三年取水量、重复利用水量、外排水量等数据，绘制水平衡图，与行业水资源消耗指标、限额指标等进行对标分析，分别分析生活用水和生产用水的合理性，评估降低水资源消耗、提高水重复利用率、雨水利用、合理用水等方面的潜力，提出相应的改善建议。

（2）考察水资源计量器具配置情况、主要用水系统（如冷却水系统）运行状况、用水管理制度建立及执行情况、已采取的节水措施和落实情况等，评估完善计量配置、实施设备节水、完善用水管理、加强管路检漏等方面的潜力，提出相应的改善建议。

- 7.污染防治和废弃物综合利用

（1）收集近一年废水、废气、噪声的监测报告，核算产排污总量、单位产品产排污等指标，与同行业相关排放标准或指标进行比较分析，评估从源头和生产过程减排污染物的潜力，提出相应的改善建议。

（2）考察污染物（废水、废气、固废、噪声）的产生、治理与排放情况，结合有关环保法规与要求，核查环保设施运行的现状及处理效果，评估污染物排放、废弃物综合利用、处理工艺和设施、贮存场所等方面改善的可能性，提出相应的改善建议。

- 8.人员和管理

考察现场管理、各项制度建立与执行、信息流管理等情况，评估提高人员素质、岗位操作技能、清洁生产认知以及完善管理制度、激励机制等方面的可能性，提出相应的改善建议。

三、方案确定与实施

根据企业清洁生产审核小组和外部技术力量对企业考察、评估的结果，确定本轮清洁生产审核拟解决的1-2主要问题，针对存在的问题，提出技术、环境和经济可行的方案，同时发动全体员工提出合理化建议。清洁生产审核小组汇总所有提出的方案，从技术、环境和经济三个方面评估方案的可实施性，筛选最佳的清洁生产方案，并组织方案实施。

四、绩效分析与汇总

对清洁生产方案实施效果进行分析，统计生产效率提高、资源能源节约、废物减排与综合利用等方面的效益（以年度计）；参照国家或地方发布的行业清洁生产评价指标体系或标准，对比评价审核前后各项指标的改善情况；分析企业方案实施后清洁生产目标完成情况。

附录：快速清洁生产审核现状调查清单示例

企业开展快速清洁生产审核可参考以下调查清单，从产品、原辅材料、生产工艺（服务）过程、设备设施、能源利用、水资源利用、污染防治和废弃物综合利用、人员和管理等方面进行现状摸查，挖掘清洁生产潜力。

填写说明：针对提供的八个方面的调查项目进行逐一检查，根据实际在相应的空格打“√”（如有定期分析产品合格率情况，则在“完成/是”列打√）。根据8个方面现状调查的结果，选择“无/不是”列勾选较多的1~2个方面进行重点分析，提出和实施解决方案。

（1）产品

| 序号 | 调查项目 | 组织现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成/是 | 正在进行 | 无/不是 | 不适合 |
| 1 | 定期统计、分析产品合格率 |  |  |  |  |
| 2 | 定期进行产品不合格情况分析（包括不合格品产生原因、去向等） |  |  |  |  |
| 3 | 产品包装已最简化 |  |  |  |  |
| 4 | 对不同产品进行过生产能耗分析 |  |  |  |  |
| 5 | 对不同产品进行过使用过程能耗分析 |  |  |  |  |
| 6 | 产品能耗已达行业先进水平 |  |  |  |  |
| 7 | 在产品设计时已考虑产品使用后的处理 |  |  |  |  |
| 8 | 产品在使用过程中对人体无不良影响 |  |  |  |  |
| 9 | 产品在使用过程中对环境无不良影响 |  |  |  |  |
| 10 | 已考虑产品使用后是否可以回收利用 |  |  |  |  |
| 11 | 产品已做到分类储存 |  |  |  |  |
| 12 | 制定了产品仓库管理制度 |  |  |  |  |
| 13 | 产品运输路线合理，采用了耗能最少的运输路线 |  |  |  |  |
| 14 | 产品采用了装运效率最高的装运方式 |  |  |  |  |
| 15 | 产品装卸过程中无损耗 |  |  |  |  |
| 16 | 损耗产品采取了合理的回收、处置方式 |  |  |  |  |

（2）原辅材料

| 序号 | 调查项目 | 组织现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成/是 | 正在进行 | 无/不是 | 不适合 |
| 1 | 对原材料的有毒有害性进行了分析 |  |  |  |  |
| 2 | 已采取措施减少或替代有毒有害原辅料的使用 |  |  |  |  |
| 3 | 采购的原辅料尽量是绿色环保的 |  |  |  |  |
| 4 | 原辅料分类堆放 |  |  |  |  |
| 5 | 原辅料全部贴了相应的MSDS |  |  |  |  |
| 6 | 制定了原辅料仓库管理制度 |  |  |  |  |
| 7 | 原辅料仓库采取了防爆、防腐、防漏、防渗等措施 |  |  |  |  |
| 8 | 制定并执行了原辅料领取制度 |  |  |  |  |
| 9 | 原辅料输送采用中央控制方式 |  |  |  |  |
| 10 | 部分原辅料自动称量 |  |  |  |  |
| 11 | 制定并执行了原辅料检验制度 |  |  |  |  |
| 12 | 原辅料运输路线合理，采用了耗能最少的运输路线 |  |  |  |  |
| 13 | 原辅料采用了装运效率最高的装运方式 |  |  |  |  |
| 14 | 原辅料装卸过程无损耗 |  |  |  |  |
| 15 | 损耗的原辅料采取了合理的回收方式 |  |  |  |  |
| 16 | 原辅料使用过程存在浪费环节 |  |  |  |  |
| 17 | 针对存在原辅料浪费的工序采取了相应的处置措施 |  |  |  |  |
| 18 | 原辅料投量配比合理 |  |  |  |  |

（3）生产工艺（服务）过程

| 序号 | 调查项目 | 组织现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成/是 | 正在进行 | 无/不是 | 不适合 |
| 1 | 执行工艺制定和制定修改制度 |  |  |  |  |
| 2 | 生产班组长有权调整工艺 |  |  |  |  |
| 3 | 主要生产工艺有明确的操作说明或规定 |  |  |  |  |
| 4 | 制定工艺时考虑了污染物的产生和处理 |  |  |  |  |
| 5 | 制定工艺时考虑了能源消耗的情况 |  |  |  |  |
| 6 | 制定工艺时考虑了中水回用的情况 |  |  |  |  |
| 7 | 制定工艺时考虑了物料循环利用的情况 |  |  |  |  |
| 8 | 主要生产工艺都有归类入档 |  |  |  |  |
| 9 | 大生产工艺的修改有专人负责 |  |  |  |  |
| 10 | 在确定大生产工艺之前，先进行小试 |  |  |  |  |
| 11 | 各工序的过程参数（如温度、压力、流速、浓度、停留时间等）处在最优状态 |  |  |  |  |
| 12 | 生产布局合理 |  |  |  |  |
| 13 | 生产过程中存在跑冒滴漏现象 |  |  |  |  |

（4）设备设施

| 序号 | 调查项目 | 组织现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成/是 | 正在进行 | 无/不是 | 不适合 |
| 1 | 定期检查生产设备 |  |  |  |  |
| 2 | 大部分超过10年的设备都淘汰 |  |  |  |  |
| 3 | 主要设备有定期检修和维护计划 |  |  |  |  |
| 4 | 主要生产设备在行业内属于节能设备 |  |  |  |  |
| 5 | 大部分电机为二级或以上能效 |  |  |  |  |
| 6 | 大耗水量（用水量≥1t/h）设备已安装水表 |  |  |  |  |
| 7 | 大功率（装机功率≥100kW）耗电设备已安装电表 |  |  |  |  |
| 8 | 蒸汽疏水阀是否有效 |  |  |  |  |
| 9 | 主要生产设备配置了水计量和物料计量设备 |  |  |  |  |
| 10 | 生产设备设有专人负责维护 |  |  |  |  |

（5）能源利用

| 序号 | 调查项目 | 组织现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成/是 | 正在进行 | 无/不是 | 不适合 |
| 1 | 全部能源均为清洁能源 |  |  |  |  |
| 2 | 照明全部使用节能灯 |  |  |  |  |
| 3 | 锅炉烟气余热已回收利用 |  |  |  |  |
| 4 | 空压机余热已回收利用 |  |  |  |  |
| 5 | 蒸汽或导热油管道保温措施完整 |  |  |  |  |
| 6 | 温度高于100℃的废气余热已回收 |  |  |  |  |
| 7 | 每个车间（部门）安装电表 |  |  |  |  |
| 8 | 每个车间（部门）安装蒸汽表 |  |  |  |  |
| 9 | 每月统计能源用量 |  |  |  |  |
| 10 | 定期对能源消耗进行分析、考核 |  |  |  |  |
| 11 | 能耗处于行业先进水平 |  |  |  |  |
| 12 | 制定了定期检查漏气的制度 |  |  |  |  |
| 13 | 开展了节能工艺的研究 |  |  |  |  |
| 14 | 制定了年度节能计划或指标 |  |  |  |  |
| 15 | 定期制定节能项目和措施 |  |  |  |  |
| 16 | 落实开展节能项目和措施 |  |  |  |  |

（6）水资源利用

| 序号 | 调查项目 | 组织现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成/是 | 正在进行 | 无/不是 | 不适合 |
| 1 | 每个车间安装水表 |  |  |  |  |
| 2 | 每月统计水的用量 |  |  |  |  |
| 3 | 定期对水的消耗进行分析、考核 |  |  |  |  |
| 4 | 水耗处于行业先进水平 |  |  |  |  |
| 5 | 蒸汽冷凝水已回收利用 |  |  |  |  |
| 6 | 设备冷却水已回收利用 |  |  |  |  |
| 7 | 已设定生活用水限额 |  |  |  |  |
| 8 | 生活用水不超限额标准 |  |  |  |  |
| 9 | 所有用水器具都为节水型 |  |  |  |  |
| 10 | 制定了定期检查漏水的制度 |  |  |  |  |
| 11 | 定期进行水平衡测试 |  |  |  |  |
| 12 | 定期制定节水项目和措施 |  |  |  |  |
| 13 | 落实开展节水项目和措施 |  |  |  |  |

（7）污染防治和废弃物综合利用

| 序号 | 调查项目 | 组织现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成/是 | 正在进行 | 无/不是 | 不适合 |
| 1 | 原料包装物已分类收集、处理 |  |  |  |  |
| 2 | 原料包装物有回收再用 |  |  |  |  |
| 3 | 危险废物已委托有资质的单位处置 |  |  |  |  |
| 4 | 危险废物贮存场所规范 |  |  |  |  |
| 5 | 固体废弃物已分类贮存 |  |  |  |  |
| 6 | 生产中对水进行重复使用 |  |  |  |  |
| 7 | 废水回用到生产 |  |  |  |  |
| 8 | 车间有废水产生量统计 |  |  |  |  |
| 9 | 公司有废水排放量统计 |  |  |  |  |
| 10 | 废水排放有在线检测和计量 |  |  |  |  |
| 11 | 配置了合理的废水处理设施 |  |  |  |  |
| 12 | 生产废水和雨水分流 |  |  |  |  |
| 13 | 生产设备排放的尾气有合理处理措施 |  |  |  |  |
| 14 | 锅炉烟气有合理处理设施 |  |  |  |  |
| 15 | 周围居民对企业有环境投诉 |  |  |  |  |

（8）人员和管理

| 序号 | 调查项目 | 组织现状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成/是 | 正在进行 | 无/不是 | 不适合 |
| 1 | 生产计划有专门部门或专人制定 |  |  |  |  |
| 2 | 生产过程有详细记录 |  |  |  |  |
| 3 | 主要生产车间有管理看板 |  |  |  |  |
| 4 | 生产车间具有明确的功能区划 |  |  |  |  |
| 5 | 电表定期校正 |  |  |  |  |
| 6 | 蒸汽表定期校正 |  |  |  |  |
| 7 | 原料仓设专人称量，凭工艺单领取原料 |  |  |  |  |
| 8 | 定期盘点原料仓 |  |  |  |  |
| 9 | 对一线员工和管理人员进行减排培训 |  |  |  |  |
| 10 | 定期对全体员工进行培训 |  |  |  |  |
| 11 | 进行员工上岗前培训 |  |  |  |  |
| 12 | 每年有一次以上的节能减排培训 |  |  |  |  |
| 13 | 制定了专门的节能减排奖励制度 |  |  |  |  |
| 14 | 制定了员工持续改善意见奖励制度 |  |  |  |  |
| 15 | 制定了员工晋升路线和政策 |  |  |  |  |
| 16 | 员工清楚公司的工资绩效激励机制 |  |  |  |  |
| 17 | 要求所有员工清楚公司的环保状况 |  |  |  |  |
| 18 | 员工清楚公司的安全生产要求 |  |  |  |  |